LCD1602显示C程序

作者：FALSHMAN 出处：伟纳电子论坛 更新时间： 2006年04月28日

/* LCD1602显示程序，在第一行显示“FALSHMAN” 芯片90S8515，经ICCAVR编译 FLASHMAN编写，在ME300B上运行成功，欢迎交流，QQ28476691 */ #include <io8515v.h> #include <macros.h> #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #define LcdBus PORTA const char rs=0; //LCD端口定义 const char rw=1; const char en=2; void LcdIni(void); void WrOp(uchar dat); void WrDat(uchar dat); void ChkBusy(void); main() { LcdIni(); WrOp(0x80); WrDat('F'); WrDat('L'); WrDat('A'); WrDat('S'); WrDat('H'); WrDat('M'); WrDat('A'); WrDat('N'); while(1); } void LcdIni() { DDRA=0XFF; //设置PA输出 PORTA=0XFF; //全部加上上拉电阻 DDRC=0XFF; //设置PC为输出 PORTC=0XFF; //全部加上上拉电阻 WrOp(0x38); WrOp(0x06); //光标加1 WrOp(0x0c); //开显示 } void WrOp(uchar dat) { uchar i; ChkBusy(); PORTC &=~BIT(rs); //RS=0 PORTC &=~BIT(rw); //RW=0 PORTC &=~BIT(en); //EN=0 PORTA =dat; //送数据 PORTC ¦=BIT(en); //EN=1 for(i=1;i;i++); //延时 PORTC &=~BIT(en); //EN=0 } void WrDat(uchar dat) { uchar i; ChkBusy(); PORTC ¦=BIT(rs); //rs=1 PORTC &=~BIT(rw); //rw=0 PORTC &=~BIT(en); //en=0 PORTA=dat; //送数据 PORTC ¦=BIT(en); //en=1 for(i=1;i;i++); //延时 PORTC &=~BIT(en); //en=0 } void ChkBusy() { DDRA=0X00; //设置为输入 PORTA=0X00; //不设置上拉电阻 PORTC &=~BIT(rs); //RS=0 PORTC ¦=BIT(rw); //RW=1 PORTC ¦=BIT(en); //EN=1 while(PINA & 0x80); //送数据 PORTC &=~BIT(en); //en=0 DDRA=0xff; //设置为输出 }....