PWM实验程序

/*
 基于MEGA16学习板的简单PWM实险。
 1、利用PWM占空比调节功能，进行PB3口LED发光二极管亮度调节效果。
 2、内部1 M晶振，程序采用单任务方式，软件延时。
 3、进行此实验请插上PB3、JP7(LED_EN)短路块。
 4、通过此实验，可以对PWM有个初步认识，知道它的工作原理。

AVR  mega16学习板
 www.iccavr.com
 19:13 2007-7-23
*/
#include "iom16v.h"

/*延时函数*/
void delay_ms(unsigned char i) {

unsigned char a, b;
 for (a = 1; a < i; a++) {
  for (b = 1; b; b++) {
   ;
   }
  }
}

void main(void) {

unsigned char i;

DDRA = 0x00;      /*方向输入*/
 PORTA = 0xFF;      /*打开上拉*/
 DDRB = 0xFF;      /*方向输出*/
 PORTB = 0xFF;      /*高电平*/
 DDRC = 0x00;
 PORTC = 0xFF;
 DDRD = 0x00;
 PORTD = 0xFF;
 
 TCCR0 = 0x61;      /*相位修正PWM模式*/
 
 while (1) {
  i = 255;
  while (i) {      /*占空比减小*/
   OCR0 = i;
   delay_ms(10);
   i --;
   }
  i = 1;
  while (i) {      /*占空比增加*/
   OCR0 = i;
   delay_ms(10);
   i ++;
   }
  }