SDK - HTMarch.dll说明文档

中文版(VB 6.0)

阅读须知：

本DLL 在VC++ 6.0 环境下编译生成。所以数据类型符合VC++ 6.0 标准.

此DLL中的所有文件都是用命令行上定义的 DLL_API符号编译的。在使用此DLL的任何其他项目上都不应定义此符号。这样，源文件中包含此文件的任何其他项目都会将DLL_API函数视为是从DLL导入的。

#ifndef  HTMARCH_API

#define  HTMARCH_API extern "C" __declspec(dllimport)

#endif

定义标准调用：

#define WIN_API __stdcall

函数介绍

- 函数声明：

HTMARCH_API short WIN_API  dsoOpenDevice(unsigned short DeviceIndex)

返回值：

返回0表示设备没有连接，返回1表示设备已连接。

参数：

DeviceIndex

设备索引值，第一台连接的设备索引值是0，依次递加。

备注：

判断设备索引值为DeviceIndex的设备是否连接到PC。

程序举例:

unsigned short nDev = 0;

if(dsoOpenDevice(0) == 1)

{

;//设备已连接

}

Else

{

;//没有发现设备

}

2. 函数声明：

HTMARCH_API unsigned short WIN_API dsoChooseDevice(unsigned short DeviceIndex, short nType);

返回值：失败返回0，成功返回1。

参数：

DeviceIndex

表示当前设备的索引值。

nType

0:  表示逻辑分析仪Hantek6022BL

1:  表示示波器Hantek6022BE

备注：

选择设备

3. 函数声明：

HTMARCH_API short WIN_API dsoSetTimeDIV(unsigned short DeviceIndex,int nTimeDIV);

返回值：1 表示设置成功；0 表示设置失败

参数：

nDeviceIndex

表示当前设备的索引值。

nTimeDIV

表示当前的采样率档位的索引值, 以下是取值

0: 48MSa/s

1: 16MSa/s

2: 8MSa/s

3: 4MSa/s

4: 1MSa/s

5: 500KSa/s

6: 200KSa/s

7: 100KSa/s

备注：

设置设备的采集率档位

程序举例:

4. 函数声明：

HTMARCH_API short WIN_API dsoReadHardData_LA(

unsigned short DeviceIndex,

short* pData1,

short* pData2,

unsigned long nReadLen,

int nTimeDIV,

);

返回值：读取数据，失败返回-1， 其他表示成功。

参数：

unsigned short DeviceIndex ：设备的索引值

short* pData1：通道0-通道7数据，通道7在最高位，通道0在最低位

short* pData2：通道8-通道15的数据，通道15在最高位，通道8在最低位

unsigned long nReadLen：读取数据的长度

int nTimeDIV：采样率档位

备注：

读取数据时调用此函数。