کتابخانه راه انداز چیپست های ks0108

همانطور که میدانیم چیپست های ks0108 برای راه اندازی ال سی دی های گرافیکی به کار برده میشود. هر چیپست ks0108 قابلیت پشتیبانی 64*64 پیکسل را دارد. که مرسوم ترین نوع السیدی های موجود 128*64 می باشد که از دو چیپست ks0108 استفاده می کند. این کتابخانه که به صورت کاملا دینامیک نوشته شده قابلیت پشتیبانی تا 4 چیپست را دارا می باشد که می توان تعداد آن را در فایل کانفیگ، پیکر بندی کرد.

این کتابخانه علاوه بر پشتیبانی ks0108 قادر است به صورت اتوماتیک چیپست HD61202 را شناسایی کرده و از آن استفاده کند.

این کتابخانه که شاید بتوان گفت یکی از کاملترین کتابخانه ها در زمینه استفاده از lcd های گرافیکی نوع ks0108 می باشد از تمام قابلیت های این lcd  استفاده می نماید و به صورت کاملا اصولی نوشته شده است.

این کتابخانه رایگان و متن باز می باشد و استفاده از آن در موارد محدود و نه تولید انبوه و فروش مجاز می باشد.در غیر این صورت باید از نگارنده ان کسب اجازه کرد.

این کتابخانه برای کامپایلر کدویژن نوشته شده است و روی ورژن های 1.25.8 , 2.0.0 آزمایش شده و هیچ گونه خطا یا مشکلی نداشته است.

روش نصب :

برای نصب باید فایل های  ks0108.h و ks0108-config.h را در مسیری که کدویژن را نصب کرده اید در پوشه inc کپی کنید و فایل ks0108.lib را در پوشه lib کپی نمایید.

یا از فایل نصاب همراه کتابخانه استفاده نمایید.

فایل ks0108-config.h

این قایل حاوی پیکر بندی های کتابخانه از جمله پایه هایی که باید از میکرو استفاده شوند و مد های کاری  و همچنین طول و عرض نمایشگر مورد استفاده.

با کامنت کردن #define Speed_mode کتابخانه در حالت slow قرار میگیرد برای مواقعی که فرکانس کاری میکرو بالا باشد و همزمانی بین میکرو و نمایشگر از دست برود.

توابع :

ks0108_InitHW

سخت افزار میکرو را برای ارتباط با نمایشگر پیکر بندی می کند . مثلا پایه های لازم را خروجی تعریف می کند.

ks0108_ControllerSelect

اگز نمایشگر شما از چند چیپست استفاده می کند مثل نمایشگر های 128*64 که از دو چیپست استفاده میکنند با این تابع میتوانید چیپست مورد نظر را انتخاب نمایید.

ks0108_ControlWrite

با ورودی گرفتن شماره کنترلر ، داده دلخواه را در آن قرار میدهد.

ks0108_ControlRead

با ورودی گرفتن شماره کنترلر، مقداری برگردانده شده توسط ان را میخواند.

ks0108_SetXAddress

محل x  صفحه را تعیین مینماید.(مستقل از کنترلر ها)

ks0108_SetYAddress

محل y صفحه را ست میکند.

ks0108_BusyWait

منتظر میماند تا کنترلر مورد نظر از حالت مشغول خارج شود و در حالت آماده به کار قرار گیرد.

ks0108_Reset

نمایشگر را ریست میکند. مناسب جهت پیکر بندی اولیه.

ks0108_Write

داده دلخواه را در محل جاری صفحه قرار میدهد.

ks0108_Writexy

داده دلخواه را در محل تعیین شده از صفحه قرار میدهد.

ks0108_Read

داده ای را از محل جاری صفحه میخواند.(از رم گرافیکی lcd)

ks0108_Readxy

داده را از محل دلخواه صفحه میخواند.

ks0108_Init

به صورت کامل lcd را پیکر بندی و آماده به کار می کند.

ks0108_ClearScreen

صفحه نمایش را پاک میکند.

ks0108_Home

محل جاری صفحه را در مختصات 0,0 قرار می دهد.

ks0108_gotoxy

محل جاری را تنظیم میکند.

ks0108_pset

یک نقطه در محل دلخواه از صفحه قرار می دهد.

ks0108_ResetPoint

نقطه را از محل تعیین شده پاک میکند.

ks0108_Point

با گرفتن رنگ نقطه را در محل دلخواه قرار میدهد. مثلا نقطه سیاه در مختصات فلان و نفطه سفید در مختصات بهمان قرار میدهد به دلخواه.